Texto especificación de anclaje HIT-CT 1

ANCLAJE QUÍMICO HIT-CT 1 CON SISTEMA SAFEset™

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón como material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión y utilizando las brocas TE-CD o TE-YD que conectadas a un aspirador VC-20 limpian el polvo mientras se taladra. La profundidad debe ser aproximadamente 130 mm y 18 mm de diámetro en un elemento de hormigón de espesor mínimo 170 mm. Inyectar la resina Hilti HIT-CT 1 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro aproximadamente e introducirla varilla  roscada Hilti HIT-V M16x150 con un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, según el TR029.